TM-905手持式温度计使用说明

手持式温度计是一种采用液晶显示的、高精度、高集成度的测量温度的仪器，它具有重量轻，体积小，携带方便，外型美观等优点，可广泛应用于测量温度的场合。

一、技术参数：

- 测量范围：-50.0~200.0℃

- 输入信号：PT100

- 工作电源：DC9V叠层电池1块（6F22或同等型号）

二、使用方法：

将传感器插头插入温度计底部插孔内，按面板上的“开”键2秒即开启电源显示所处环境的温度值（以传感器探头所处的环境为准）。按“关”约1秒即关掉电源。

在开机状态下直接按一下▲或▼键显示设定温度在闪烁，此时直接按住▲或▼键可修改设定温度，当设定温度低于测量温度时仪表面板上指示灯闪亮提示，当设定温度大于测量温度时指示灯灭。不按任何键，数字闪烁5秒后自动保存退出。

三、更换电池：

开机后屏幕长期显示“LOBAT”时，请更换电池，打开电池盖即可把内置电池取出，然后用新的DC9V电池按扣子套入，放在塑料合内，盖上电池盖即可。

注意：长时间不用时应把电池取出，以延长电池使用寿命。