大屏温湿度显示仪使用说明

- 概述

大屏温湿度显示仪，采用单（双）面三排数码管同时显示温度测量值、湿度测量值及平均含水率，温湿度测量误差可修正，适用于木材加工等场所的温湿度和含平均水率测量。

二、技术标准

1、精度：温度测量精度±0.5%F·S±1.0个字    湿度及含水率精度±5%F·S

2、温度范围：-50.0～120.0℃   湿度范围：0～100%     含水率范围：0～23%

3、工作电源：AC220V±10%  50HZ   功耗小于  10W

4、数码管规格：3寸

5、正常工作环境：温度0~50℃，相对湿度35%~85%的无腐蚀性气体场合

三、仪表的操作及调试

仪表出厂均已调试，用户一般不用再调，如遇环境改变显示有偏差，可按以下步骤调试：

1、将本厂专配的调试盒插头插入显示屏侧面的插孔中。

2、按SET键3S，仪表进入温度偏差修正状态，第一排温度显示窗开始闪烁，此时按▽或△，即可对温度值进行误差修正，直到显示温度与环境温度一致即可。

3、按SET键保存温度修正数据后，仪表即转入第二排湿度误差修正状态，按上述步骤即可对该误差进行修正，最后按SET键确认保存数据退出。

4、如果要恢复出厂值（不修正，内部修正数据均为0）则同时按住SET+▽+△即可。

四、故障分析及排除：

本仪表采用了先进的生产工艺，出厂前进行了严格的测试，大大提高了仪表的可靠性。常见的故障一般是操作或参数设置不当引起的。若发现无法处理的故障，请记录故障现象并及时通知当地代理商或者与我们联系。表4-1是该仪表在日常应用中的几个常见故障：

表4-1 常见故障处理

| 故障现象 | 原因分析 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 仪表通电不正常 | 1、电源线接触不良 2、电源开关未闭合 | 检查电源 |
| 信号显示与实际不符 （显示“CJ”） | 1、传感器信号错误 | 检查信号线 |

★注：本公司将不断改进产品技术、设计及规格，如有变更，以实物为准，恕不另行通知。

五、产品图片（参考）